- Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B (CZĘŚĆ 1)

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-57-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość [zestaw] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany system do prowadzenia procesów hodowlanych | 1 |

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że:

Czas realizacji zamówienia podstawowego przedmiotu zamówienia – nie objętego Prawem opcji (zgodny z Działem IV SIWZ) dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  …………………………………………

oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Czas realizacji zamówienia objętego Prawem opcji - Urządzenie 2 - ………………….. (zgodny z Formularzem Oferty) dzieli się na:18

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:  …………………………………………………

oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: 18 …….…………….……………

Czas realizacji zamówienia objętego Prawem opcji - Urządzenie 3 - ………………….. (zgodny z Formularzem Oferty) dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu:19  …………………………………………

oraz (plus)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.:19 …….…………….………………..

Wykonawca, oświadcza, że w skład Zintegrowanego systemu do prowadzenia procesów hodowlanych wchodzą następujące urządzenia i elementy wyposażenia wyszczególnione w Tabeli 1 poniżej:

Uwaga – instrukcja wypełnienia tabeli:

- Wypełnia Wykonawca w oparciu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz o funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w Tabeli 2 poniżej

- Wykonawca wypełnia niniejszą tabelę stosownie do liczby zaoferowanych urządzeń (wypełniając określoną liczbę wierszy)

- Nazwy urządzeń (kolumna 2), Ilości  (kolumna 4) oraz określenie przedmiotu zamówienia: Podstawowy przedmiot zamówienia / Prawo opcji (kolumna 3), muszą być tożsame z nazwami urządzeń wyszczególnionymi  w Tabeli 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Część A (Część 1).

- Wykonawca wypełnia kolumnę 8 - Nr katalogowy (jeżeli istnieje). W przeciwnym wypadku – wpisuje „brak”

-  w kolumnie 10 „Funkcjonalność - potwierdzenie spełnienia wymaganych funkcjonalności, parametrów/funkcji” – Wykonawca winien podać nr funkcjonalności określonych (od nr 1 do nr 18)  w Tabeli 2 poniżej niniejszego załącznika. W przypadku parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać. Brak wskazania funkcjonalności spowoduje odrzucenie oferty

- w kolumnach 11-14 Wykonawca wpisuje wymagane dane

Tabela 1 – Urządzenia wchodzące w skład Zintegrowanego systemu do prowadzenia procesów hodowlanych

| Lp. | Nazwa urządzenia (proszę podać) | Określenie przedmiotu zamówienia: - Podstawowy przedmiot zamówienia - Prawo opcji (proszę podać, wskazać) | Ilość | Typ | Producent | Model | Nr katalogowy | Elementy wyposażenia powiązane z urządzeniem, np. naczynia hodowlane, objętość, materiał (proszę podać, wskazać) | Funkcjonalność - potwierdzenie spełnienia wymaganych funkcjonalności, parametrów/ funkcji) | Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga | Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: | Rodzaje gazów technicznych i płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia | Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany Zintegrowany system do prowadzenia procesów hodowlanych jest kompletny i fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy oraz posiada niżej wymienione funkcjonalności, wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry/ funkcje):

Tabela 2

| # Obligatoryjne (wymagane - minimalne) funkcjonalności, parametry / funkcje |  | Potwierdzenie wymaganych funkcjonalności parametrów / funkcji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, które wymagają systemu SCADA, są kontrolowane i sterowane tym samym oprogramowaniem z jednakowym interfejsem. Oprogramowanie zapewnia możliwość zbierania danych w czasie rzeczywistym, wizualizację procesów w formie graficznej, w tym wizualizację w czasie rzeczywistym, kontrolę procesów poprzez jednostkę sterującą i komputer, eksport danych procesowych. Oprogramowanie pozwala na połączenie wszystkich urządzeń kontrolowanych systemem SCADA w system monitorowany centralnie również ze zdalnego terminala. | TAK |
| 2. | Wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe | TAK |
| 3. | Zestaw urządzeń spełniający następujące wymagania funkcjonalne hodowli (wszystkie hodowle opisane w jednym z punktów od A do G są prowadzone w tym samym momencie, wszystkie objętości należy rozumieć jako objętości robocze): - Wymagania funkcjonalne I - Prowadzenie hodowli rosnących w zawiesinie komórek wrażliwych na siły ścinające, w tym ssaczych, macierzystych, roślinnych, owadzich, w 2 jednorazowych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości roboczej dla jednego naczynia nie mniejszej niż 15l lecz nie większej niż 25l przy czym pożywka hodowlana mieszana jest w naczyniu ruchem kołyskowym, a hodowla prowadzona jest w obu naczyniach przy dokładnie tych samych parametrach. W czasie hodowli istnieje możliwość kontroli pH i temperatury oraz stężenia O2, kontroli przepływu wszystkich gazów. - Wymagania funkcjonalne II - Prowadzenie hodowli rosnących w zawiesinie komórek wrażliwych na siły ścinające, w tym ssaczych, macierzystych, roślinnych, owadzich, w 3 jednorazowych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości roboczej dla jednego naczynia nie mniejszej niż 15l lecz nie większej niż 25l, a dla pozostałych 2 naczyń nie mniejszej niż 5l przy czym pożywka hodowlana mieszana jest w każdym naczyniu ruchem kołyskowym, a hodowla prowadzona jest we wszystkich naczyniach przy dokładnie tych samych parametrach (kołysania i temperatury). W czasie hodowli istnieje możliwość kontroli pH i temperatury oraz stężenia O2 i przepływu wszystkich gazów dla minimum dwóch naczyń hodowlanych jednorazowych. - Wymagania funkcjonalne III - Prowadzenie hodowli rosnących w zawiesinie komórek wrażliwych na siły ścinające, w tym ssaczych, macierzystych, roślinnych, owadzich, w 4 jednorazowych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości roboczej dla jednego naczynia nie mniejszej niż 5l lecz nie większej niż 10l, przy czym pożywka hodowlana mieszana jest w każdym naczyniu ruchem kołyskowym, a hodowla prowadzona jest we wszystkich naczyniach przy dokładnie tych samych parametrach (kołysania i temperatury). W czasie hodowli istnieje możliwość kontroli pH i temperatury oraz stężenia O2 i przepływu wszystkich gazów dla minimum dwóch naczyń hodowlanych jednorazowych. - Wymagania funkcjonalne IV - Prowadzenie jednocześnie 4 hodowli rosnących w zawiesinie komórek wrażliwych na siły ścinające w maksymalnej objętości roboczej dla każdego naczynia jednorazowego wynoszącej 5l z kontrolą parametrów pH i temperatury oraz stężenia O2 dla minimum dwóch naczyń hodowlanych jednorazowych. - Wymagania funkcjonalne V - Hodowla komórek wrażliwych na siły ścinające, prowadzona z mieszaniem ruchem kołyskowym, w 2 jednorazowych kwalifikowanych naczyniach hodowlanych o objętości nie mniejszej niż 5l każde oraz w jednym naczyniu jednorazowym o objętości nie mniejszej niż 20l z kontrolą parametrów pH i temperatury oraz stężenia O2 dla minimum dwóch naczyń jednorazowych, jednocześnie hodowla komórek ssaczych z mieszaniem ruchem wirowym w naczyniu jednorazowym o objętości roboczej nie mniejszej niż 0,5l, hodowla komórek ssaczych z mieszaniem ruchem wirowym w naczyniu jednorazowym o objętości roboczej nie większej niż 2l , hodowla bakterii z mieszaniem ruchem wirowym w 2 szklanych naczyniach hodowlanych o objętości roboczej dla każdego naczynia nie mniejszej niż 0,5l, hodowla bakterii z mieszaniem ruchem wirowym w 2 szklanych naczyniach hodowlanym o objętości roboczej dla każdego naczynia nie mniejszej niż 4l oraz (Prawo opcji – Urządzenie 2) - hodowla komórek ssaczych z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym kwalifikowanym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości roboczej nie mniejszej niż 40l lecz nie większej niż 50l. - Wymagania funkcjonalne VI - Hodowla komórek wrażliwych na siły ścinające, prowadzona z mieszaniem ruchem kołyskowym, w 4 jednorazowych kwalifikowanych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości roboczej dla każdego naczynia nie mniejszej niż 5l z kontrolą parametrów pH i temperatury oraz stężenia O2 dla minimum dwóch naczyń hodowlanych jednorazowych, hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w naczyniu jednorazowym o objętości roboczej nie mniejszej niż 0,5l, hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym kwalifikowanym naczyniu hodowlanym o objętości roboczej nie większej niż 2l, hodowla bakterii prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w 4 szklanych naczyniach hodowlanych o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 4l lecz nie większej niż 6l (opcjonalnie w jednym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 10l i nie większej niż 12l) oraz (Prawo opcji – Urządzenie 2) - hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym kwalifikowanym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości roboczej nie mniejszej niż 45l. - Wymagania funkcjonalne VII - Hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w dwóch naczyniach szklanych o objętości nie mniejszej niż 0,5l, hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w szklanym naczyniu hodowlanym o objętości nie większej niż 2l, (Prawo opcji Urządzenie 2) - hodowla komórek ssaczych prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym w jednorazowym kwalifikowanym naczyniu hodowlanym o objętości nie mniejszej niż 12l, hodowla bakterii prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w szklanym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 0,5l lecz nie większej niż 6l, hodowla bakterii prowadzona z mieszaniem ruchem wirowym, w szklanym naczyniu hodowlanym o maksymalnej objętości nie mniejszej niż 1,5l lecz nie większej niż 12l. | TAK |
| 4. | Szklane naczynia hodowlane są sterylizowane wraz z pożywką w środku naczynia w autoklawie (systec VX-150) o maksymalnej wysokości komory 750mm i średnicy 500mm. | TAK |
| 5. | Naczynia jednorazowe są zrobione z materiału, który zapobiega przyleganiu do ściany naczynia komórek oraz białka. Każde naczynie jednorazowego użytku posiada certyfikat dopuszczający do użycia w UE i certyfikaty materiałowe oraz może posiadać dokument potwierdzający kwalifikowalność dla przemysłu farmaceutycznego. | TAK |
| 6. | Każde jednorazowe naczynie hodowlane do hodowli prowadzonej z mieszaniem ruchem wirowym posiada możliwość zamontowania czujnika temperatury, czujnika pH, pO2. | TAK |
| 7. | Każde jednorazowe naczynie hodowlane do hodowli prowadzonej z mieszaniem ruchem kołyskowym posiada możliwość zamontowania w sposób sterylny co najmniej jednego czujnika pH i jednego czujnika pO2. | TAK |
| 8. | Jednorazowe naczynia hodowlane do prowadzenia hodowli z mieszaniem ruchem wirowym w objętości większej niż 10 l posiadają mieszadło na dnie naczynia. | TAK |
| 9. | Naczynia szklane są zrobione ze szkła nie gorszego niż szkło borokrzemowe. | TAK |
| 10. | W skład zestawu do hodowli wchodzi zestaw umożliwiający ultrafiltrację, mikrofiltrację i diafiltrację, w sposób ciągły z pomiarem zawartości soli (przewodności) w retentacie. Zestaw ten umożliwia pracę zgodnie z wymogami GMP. Martwa objętość zestawu wynosi nie więcej niż 200 ml, a powierzchnia robocza membran mieści się w zakresie 0,1 - 0,5m2. W skład zestawu wchodzi dodatkowy zbiornik recyrkulacyjny. | TAK |
| 11. | Dostarczony system do hodowli umożliwia podłączenie naczyń jednorazowych do zestawu do ultrafiltracji, mikrofiltracji i diafiltracji. | TAK |
| 12. | Sterylizacja szklanych naczyń hodowlanych wraz z pożywką możliwa w autoklawach przelotowych Sytec DX-150 2D o wymiarach: średnica 500 mm, głębokość 750 mm. | TAK |
| 13. | W skład całego zestawu do hodowli wchodzi nie więcej niż 7 jednostek sterujących bioreaktorami (w tym 1 objęta Prawem opcji). Każda z 7 jednostek sterujących pozwala na sterowanie i monitorowanie w tym samym czasie hodowli prowadzonych w 2 naczyniach hodowlanych. | TAK |
| 14. | Wszystkie naczynia szklane do hodowli prowadzonej z mieszaniem ruchem wirowym posiadają porty do podawania co najmniej gazów takich jak powietrze, CO2, N2 i O2. | TAK |
| 15. | Wszystkie naczynia szklane do hodowli prowadzonej zmieszaniem ruchem wirowym przygotowane są do podawania za pomocą pompy co najmniej kwasu, zasady i substratu. | TAK |
| 16. | W skład systemu wchodzi dodatkowe urządzenie – jednostka sterująco-kontrolna (Prawo opcji – Urządzenie 3) umożliwiająca przygotowanie dużej objętości pożywki hodowlanej i buforów, tj. nie mniejszej niż 50l, w jednorazowym naczyniu wraz ze zbiornikiem do przechowywania o pojemności min. 50l. Urządzenie zapewnia sterowanie parametrami pH, temperatury, mieszania i sterylnej filtracji (z testerem integralności filtrów), systemem dozowania substancji sypkich, kontrolowania wagi wraz z systemem do sterylnego łączenia i rozdzielania węży termoplastycznych. Kontrola wszystkich urządzeń i procesu odbywa się za pomocą urządzenia jednostki sterująco-kontrolnej o powierzchni łatwo zmywalnej, bez potrzeby zakupu dodatkowego wyposażenia komputerowego. Urządzenia muszą być skonstruowane/spełniać wymogi pracy dla przemysłu farmaceutycznego. | TAK |
| 17. | W skład systemu wchodzi zestaw materiałów zużywalnych do 5 procesów składający się z: naczyń hodowlanych jednorazowych - bioreaktorów, kaset do układów zatężania, worków do przygotowywania buforów i ich przechowywania oraz niezbędnych filtrów membranowych sterylnych. | TAK |
| 18. | Sterowanie i zbieranie danych – Oprogramowanie: 1; Konfiguracja oprogramowania Oprogramowanie do aplikacji mikrobiologicznych i kultur komórkowych o strukturze pozwalającej kontrolować: - menu główne - kompletne parametry procesu - trendy w czasie - kalibrację - zmianę parametrów podczas przebiegu procesu. 2; Menu główne - podgląd dla wszystkich krytycznych parametrów systemu - szczegółowa kontrola i podgląd dla zbiorników kultywacyjnych - możliwość podglądu i sterowania parametrami procesu. 3; Trendy w czasie Możliwość graficznego podglądu wraz z wygenerowaniem wykresów przebiegu procesów dla minimum 8 parametrów procesowych w różnych zakresach czasowych hodowli. 4; Kalibracja Możliwość kalibracji czujników pH, pO2, mętności, pomp oraz możliwość rekalibracji dla czujników pH i mętności.. 5; Kontroler Pomiar i kontrola : temperatury, prędkości mieszania, pH i mętności oraz innych czujników np. wagi jako opcja. Kontrola mieszania i przepływu gazów, kontrola poziomu i piany. 6; Alarm wizualny i dźwiękowy - dla parametrów krytycznych procesu. 7; Dodatkowe parametry - awaryjne wyłączenie systemu grzania w przypadku przegrzania systemu - hasłowe zabezpieczenie dla użytkowników - możliwość kontroli poprzez Ethernet i zewnętrzną jednostkę PC. | TAK |
| 19. | Każde urządzenie musi być dodatkowo wyposażone w listwę zasilającą ( np. typu ACAR): - klasa szczelności min. IP44, - gniazda typ E w ilości min. 4 szt., - oświetlony uszczelniony wyłącznik, - bezpiecznik 16A, - napięcie 250V, 50Hz. - długość kabla 2m, - kolor czarny | TAK |

Uwaga:

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych funkcjonalności, parametrów / funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku funkcjonalności, parametrów lub funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z ww. Obligatoryjnych funkcjonalności, parametrów / funkcje, określonych w Tabeli 2 powyżej (pkt. 1- 19) spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się aby Wykonawca zaoferował pełną funkcjonalność hodowli opisaną w pkt. 3 ppkt. A-G. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji (dotyczącego wszystkich urządzeń objętych Prawem opcji lub ich części), wyżej opisane funkcjonalności hodowli zostaną zmniejszone o te wynikające z użytkowania urządzeń objętych Prawem opcji.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ    APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

...............................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na zaoferowany przedmiot zamówienia:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 48 godzin | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Warunki wymiany wadliwego sprzętu/ elementu sprzętu na fabrycznie nowe w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach. | Tak |
| 5 | Obowiązujący okres gwarancji zaoferowany w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część A (Część 1), minimum 24 miesiące, na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez uwag”. | Tak |

Uwaga:

- w kolumnie „Oferowane warunki” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków serwisu gwarancyjnego spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy (o ile występują)

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów, dla każdego urządzenia, należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Wypełnia Wykonawca, zgodnie z  terminem określonym w Dziale IV SIWZ

Wypełnia Wykonawca zgodnie z  terminem określonym w Dziale IV SIWZ

Wykonawca podaje nazwę urządzenia (nazwa musi być zgodna z podaną w Tabeli 1  Załącznika nr 2 – Część A  oraz Tabeli 1 poniżej  oraz podaje wymagane czasy

Wykonawca podaje nazwę urządzenia (nazwa musi być zgodna z podaną w Tabeli 1  Załącznika nr 2 – Część A  oraz Tabeli 1 poniżej oraz podaje wymagane czasy

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny z nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz ze wskazaniem  wystąpienia obiektywnej i uzasadnionej przyczyny .