- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. I

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-40-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroporator umożliwiający pracę z liniami komórkowymi, komórkami macierzystymi, komórkami trudnymi do transfekcji | 1 sztuka | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 8 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Elektroporator umożliwiający pracę z liniami komórkowymi, komórkami macierzystymi, komórkami trudnymi do transfekcji – 1 sztuka

|  | Elektroporator z akcesoriami umożliwiający pracę z liniami komórkowymi, komórkami macierzystymi, komórkami trudnymi do transfekcji. Elektroporacja in vitro, in vivo, ex vivo, in ovo, transfer genów, białek i leków. Target: komórki ssacze, tkanki , transfer jądrowy, protoplasty, podstawowe transformacje bakterii i drożdży. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wewnętrzny autotest po każdym włączeniu urządzenia | TAK |
|  | Napięcie wejściowe: 100 – 240 VAC | TAK |
|  | Czas ładowania maksymalnie do 8 sekund | TAK |
|  | Długość pulsu, co najmniej: Zasięg 10us – 999 us w trybie LV / rozdz. 1 us 1 msec – 999 msec w trybie LV / rozdz. 1 msec 1 sec – 10 sec w trybie LV / rozdz. 0,1 sec 10 us – 600 us w trybie HV / rozdz. 1 us | TAK |
|  | Zakres napięcia, co najmniej: 5 – 500 V w trybie LV / rozdz. 1 V 505 – 2500 V w trybie HV / rozdz. 5 V | TAK |
|  | Interwał między pulsami: 100 msec – 10 sec | TAK |
|  | Temperatura pracy w zakresie co najmniej od 5 do 40oC | TAK |
|  | Cyfrowy interfejs użytkownika, opcjonalnie sterowanie za pomocą sterownika nożnego | TAK |
|  | Pojemność elektryczna do: LV – 4000 uF, HV – 111 uF | TAK |
|  | Kuweta ze szczeliną 2 mm, objętość 40 – 400 ul – 10 sztuk Kuweta ze szczeliną 1 mm, objętość 20 – 90 ul – 10 sztuk Kuweta ze szczeliną 4 mm, objętość 80 – 800 ul – 10 sztuk | TAK |
|  | Zestaw płytek 25- i 96-dołkowych – po 50 sztuk | TAK |
|  | Statyw do płytek kompatybilny z elektroporatorem | TAK |

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godz. | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 8 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie wymiany wadliwego Sprzętu/elementu Sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach | Tak |
| 4. | Obowiązujący okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez wad”. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych | Tak,………… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie: „Oferowane warunki”, Wykonawca winien wpisać: TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m.in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. II

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-40-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liofilizatory | 1 zestaw | 38540000-2 |

### Liofilizator o pojemności co najmniej 2,5 dm3, stołowy – 2 komplety

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 11 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Liofilizator o pojemności co najmniej 2,5 dm3, stołowy – 2 komplety

| 1. | Urządzenie stołowe o wymiarach zewnętrznych w granicach: 40 x 60 cm (szer. x gł.) | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wbudowany wymrażacz o wydajności nie mniejszej niż 2,2 dm3/24 godz. | TAK |
| 3. | Wymrażacz o pojemności, co najmniej 2,5 dm3, wyposażony w zawór spustowy | TAK |
| 4. | Osiągana temperatura wymrażacza, co najmniej -84°C | TAK |
| 5. | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący parametry pracy (temperatura, próżnia) oraz informujący o czasie od ostatniego serwisowania sprzętu | TAK |
| 6. | Wartość próżni panująca w układzie wyświetlana w jednostkach mBar, Pa i Torr | TAK |
| 7. | Wartość temperatury w układzie wyświetlana w jednostkach °C | TAK |
| 8. | Sygnalizacja graficzna osiągnięcia optymalnych warunków (wartość próżni i temperatury) przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji | TAK |
| 9. | Powierzchnia kolektora oraz komory pokryta teflonem | TAK |
| 10. | Automatyczne uruchamianie chłodzenia i pompy próżniowej po włączeniu zasilania, opcjonalnie uruchamianie manualne | TAK |
| 11. | Czujnik wilgoci w kolektorze | TAK |
| 12. | Zawór odcinający próżnię i zapowietrzający układ w przypadku przerwy w dostawie prądu. | TAK |
| 13. | Dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku wzrostu temperatury, konieczności serwisowania pompy lub wykrycia wilgoci w kolektorze liofilizatora | TAK |

Pompa próżniowa:

| 14. | Pompa próżniowa olejowo-membranowa chemicznie odporna | TAK |
| --- | --- | --- |
| 15. | Osiągana próżnia całkowita, nie gorsza niż 2 x 10-3mbar | TAK |
| 16. | Wydajność nie gorsza niż 98 l/min | TAK |
| 17. | Elementy mokre pokryte teflonem | TAK |
| 18. | Zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz | TAK |

Wyposażenie:

| 19. | Tubus posiadający co najmniej 8 zaworów do podłączenia naczyń liofilizacyjnych oraz liofilizacji na półkach | TAK |
| --- | --- | --- |
| 20. | Komplet półek (min. 3 szt.) do komory liofilizacyjnej z funkcją regulacji grzania oraz regulacją wysokości | TAK |
| 21. | Manifold minimum 4 portowy, umożliwiający podłączenie naczyń o średnicy szyjki ¾” oraz o średnicy szyjki ½” | TAK |

### Liofilizator o pojemności co najmniej 4 dm3 , stołowy – 3 komplety

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 11 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Liofilizator o pojemności co najmniej 4 dm3 , stołowy – 3 komplety

| 22. | Urządzenie stołowe o wymiarach zewnętrznych w granicach: 60 x 65cm (szer. x gł.) | TAK |
| --- | --- | --- |
| 23. | Wbudowany wymrażacz o wydajności nie mniejszej niż 2,5 dm3/24 godz. | TAK |
| 24. | Wymrażacz o pojemności co najmniej 4 dm3, wyposażony w zawór spustowy | TAK |
| 25. | Osiągana temperatura wymrażacza, co najmniej -100°C | TAK |
| 26. | Czytelny wyświetlacz LCD zlokalizowany na ścianie frontowej aparatu prezentujący parametry pracy (temperatura, próżnia) oraz informujący o czasie od ostatniego serwisowania sprzętu. | TAK |
| 27. | Wartość próżni panująca w układzie wyświetlana w jednostkach mBar, Pa i Torr | TAK |
| 28. | Wartość temperatury w układzie wyświetlana w jednostkach °C | TAK |
| 29. | Sygnalizacja graficzna osiągnięcia optymalnych warunków (wartość próżni i temperatury) przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji. | TAK |
| 30. | Powierzchnia kolektora oraz komory pokryta teflonem | TAK |
| 31. | Automatyczne uruchamianie chłodzenia i pompy próżniowej po włączeniu zasilania, opcjonalnie uruchamianie manualne. | TAK |
| 32. | Zawór odcinający próżnię i zapowietrzający układ w przypadku przerwy w dostawie prądu. | TAK |
| 33. | Czujnik wilgoci w kolektorze | TAK |

Pompa próżniowa:

| 34. | Pompa próżniowa olejowo-membranowa chemicznie odporna | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Osiągana próżnia całkowita, nie gorsza niż 2 x 10-3mbar |  | TAK |
| 36. | Wydajność nie gorsza niż 98 l/min | TAK |  |
| 37. | Elementy mokre pokryte teflonem | TAK |  |
| 38. | Zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz | TAK |  |

Wyposażenie:

| 39. | Tubus stalowy posiadający co najmniej 12 zaworów do podłączenia naczyń liofilizacyjnych oraz liofilizacji na półkach | TAK |
| --- | --- | --- |
| 40. | Komplet półek (min. 3 szt.) do komory liofilizacyjnej z funkcją regulacji grzania oraz regulacją wysokości | TAK |
| 41. | Manifold minimum 4 portowy, umożliwiający podłączenie naczyń o średnicy szyjki ¾” oraz o średnicy szyjki ½” | TAK |

### Liofilizator o pojemności co najmniej 6 dm3 , wolnostojący – 1 komplet

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 11 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Liofilizator o pojemności co najmniej 6 dm3 , wolnostojący – 1 komplet

| 42. | Urządzenie wolnostojące o wymiarach zewnętrznych w granicach: 85 x 72 cm (szer. x gł.) | TAK |
| --- | --- | --- |
| 43. | Wbudowany wymrażacz o wydajności nie mniejszej niż 4 dm3/24 godz. | TAK |
| 44. | Wymrażacz o pojemności, co najmniej 6 dm3, wyposażony w zawór spustowy | TAK |
| 45. | Osiągana temperatura wymrażacza, co najmniej -84°C | TAK |
| 46. | Czytelny wyświetlacz LCD zlokalizowany na ścianie frontowej aparatu prezentujący parametry pracy (temperatura, próżnia) oraz informujący o czasie od ostatniego serwisowania sprzętu | TAK |
| 47. | Wartość próżni panująca w układzie wyświetlana w jednostkach mBar, Pa i Torr | TAK |
| 48. | Wartość temperatury w układzie wyświetlana w jednostkach °C | TAK |
| 49. | Sygnalizacja graficzna osiągnięcia optymalnych warunków (wartość próżni i temperatury) przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji. | TAK |
| 50. | Powierzchnia kolektora oraz komory pokryta teflonem | TAK |
| 51. | Automatyczne uruchamianie chłodzenia i pompy próżniowej po włączeniu zasilania, opcjonalnie uruchamianie manualne. | TAK |
| 52. | Czujnik wilgoci w kolektorze | TAK |
| 53. | Zawór odcinający próżnię i zapowietrzający układ w przypadku przerwy w dostawie prądu. | TAK |
| 54. | Dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku wzrostu temperatury, konieczności serwisowania pompy lub wykrycia wilgoci w kolektorze liofilizatora | TAK |

Pompa próżniowa:

| 55. | Pompa próżniowa olejowo-membranowa chemicznie odporna | TAK |
| --- | --- | --- |
| 56. | Osiągana próżnia całkowita, nie gorsza niż 2 x 10-3mbar | TAK |
| 57. | Wydajność nie gorsza niż 98 l/min | TAK |
| 58. | Elementy mokre pokryte teflonem | TAK |
| 59. | Zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz | TAK |

Wyposażenie:

| 60. | Tubus posiadający co najmniej 8 zaworów do podłączenia naczyń liofilizacyjnych oraz liofilizacji na półkach | TAK |
| --- | --- | --- |
| 61. | Komplet półek (min. 3 szt.) do komory liofilizacyjnej z funkcją regulacji grzania oraz regulacją wysokości | TAK |
| 62. | Manifold minimum 10 portowy, umożliwiający podłączenie naczyń o średnicy szyjki ¾” oraz o średnicy szyjki ½” | TAK |

### Liofilizator o pojemności co najmniej 12 dm3 , wolnostojący – 1 komplet

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 11 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Liofilizator o pojemności co najmniej 12 dm3 , wolnostojący – 1 komplet

| 63. | Urządzenie wolnostojące o wymiarach zewnętrznych w granicach: 85 x 72 cm (szer. x gł.) | TAK |
| --- | --- | --- |
| 64. | Wbudowany wymrażacz o wydajności nie mniejszej niż 4 dm3/24 godz. | TAK |
| 65. | Wymrażacz o pojemności, co najmniej 12 dm3, wyposażony w zawór spustowy | TAK |
| 66. | Osiągana temperatura wymrażacza, co najmniej -84°C | TAK |
| 67. | Czytelny wyświetlacz LCD zlokalizowany na ścianie frontowej aparatu prezentujący parametry pracy (temperatura, próżnia) oraz informujący o czasie od ostatniego serwisowania sprzętu. | TAK |
| 68. | Wartość próżni panująca w układzie wyświetlana w jednostkach mBar, Pa i Torr | TAK |
| 69. | Wartość temperatury w układzie wyświetlana w jednostkach °C | TAK |
| 70. | Sygnalizacja graficzna osiągnięcia optymalnych warunków (wartość próżni i temperatury) przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji. | TAK |
| 71. | Powierzchnia kolektora oraz komory pokryta teflonem | TAK |
| 72. | Automatyczne uruchamianie chłodzenia i pompy próżniowej po włączeniu zasilania, opcjonalnie uruchamianie manualne. | TAK |
| 73. | Zawór odcinający próżnię i zapowietrzający układ w przypadku przerwy w dostawie prądu. | TAK |
| 74. | Czujnik wilgoci w kolektorze | TAK |

Pompa próżniowa:

| 75. | Pompa próżniowa olejowo-membranowa chemicznie odporna | TAK |
| --- | --- | --- |
| 76. | Osiągana próżnia całkowita, nie gorsza niż 2 x 10-3mbar | TAK |
| 77. | Wydajność nie gorsza niż 98 l/min | TAK |
| 78. | Elementy mokre pokryte teflonem | TAK |
| 79. | Zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz | TAK |

Wyposażenie:

| 80. | Tubus akrylowy posiadający co najmniej 8 zaworów do podłączenia naczyń liofilizacyjnych oraz liofilizacji na półkach | TAK |
| --- | --- | --- |
| 81. | Komplet półek (min. 3 szt.) do komory liofilizacyjnej z funkcją regulacji grzania oraz regulacją wysokości | TAK |
| 82. | Manifold minimum 20 portowy, umożliwiający podłączenie naczyń o średnicy szyjki ¾” oraz o średnicy szyjki ½”,wyposażony w półki podtrzymujące naczynia. | TAK |

### Liofilizator o pojemności co najmniej 18 dm3 , wolnostojący – 1 komplet

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 11 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Liofilizator o pojemności co najmniej 18 dm3 , wolnostojący – 1 komplet

| 83. | Urządzenie wolnostojące o wymiarach zewnętrznych w granicach: 85 x 72 cm (szer. x gł.) | TAK |
| --- | --- | --- |
| 84. | Wbudowany wymrażacz o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/24 godz. | TAK |
| 85. | Wymrażacz o pojemności, co najmniej 18 dm3, wyposażony w zawór spustowy | TAK |
| 86. | Osiągana temperatura wymrażacza, co najmniej -50°C | TAK |
| 87. | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący parametry pracy (temperatura, próżnia) oraz informujący o czasie od ostatniego serwisowania sprzętu | TAK |
| 88. | Wartość próżni panująca w układzie wyświetlana w jednostkach mBar, Pa i Torr | TAK |
| 89. | Wartość temperatury w układzie wyświetlana w jednostkach °C | TAK |
| 90. | Sygnalizacja graficzna osiągnięcia optymalnych warunków (wartość próżni i temperatury) przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji. | TAK |
| 91. | Powierzchnia kolektora oraz komory pokryta teflonem | TAK |
| 92. | Automatyczne uruchamianie chłodzenia i pompy próżniowej po włączeniu zasilania, opcjonalnie uruchamianie manualne | TAK |
| 93. | Zawór odcinający próżnię i zapowietrzający układ w przypadku przerwy w dostawie prądu. | TAK |
| 94. | Czujnik wilgoci w kolektorze | TAK |

Pompa próżniowa:

| 95. | Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa | TAK |
| --- | --- | --- |
| 96. | Osiągana próżnia całkowita, nie gorsza niż 2 x 10-3 mbar | TAK |
| 97. | Wydajność nie gorsza niż 160 l/min | TAK |
| 98. | Posiadająca 3-pozycyjny zawór balastowy gazu | TAK |
| 99. | Posiadająca filtr wylotowy | TAK |
| 100. | W zestawie z pompą co najmniej 4 litry oleju | TAK |
| 101. | Zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz | TAK |

Wyposażenie:

| 102. | Tubus posiadający co najmniej 8 zaworów do podłączenia naczyń liofilizacyjnych oraz liofilizacji na półkach | TAK |
| --- | --- | --- |
| 103. | Komplet półek (min. 3 szt.) do komory liofilizacyjnej z funkcją regulacji grzania oraz regulacją wysokości | TAK |
| 104. | Manifold minimum 20 portowy, umożliwiający podłączenie naczyń o średnicy szyjki ¾” oraz o średnicy szyjki ½”, wyposażony w półki podtrzymujące naczynia. | TAK |

### Dodatkowe wyposażenie

| 105. | Manifold co najmniej 40-portowy do liofilizacji w ampułkach – 3 sztuki | TAK |
| --- | --- | --- |
| 106 | Statyw do liofilizacji w probówkach 2,0 ml – 3 sztuki | TAK |
| 107. | Zamrażarka skorupkowa stołowa do zamrażania próbek przed liofilizacją do naczyń o max. pojemności 1200 ml – 1 sztuka | TAK |
| 108 | Adapter 1/2”-1/2”, kątowy, ze stali nierdzewnej – 20 sztuk | TAK |
| 109. | Adapter 3/4”-3/4”, kątowy, ze stali nierdzewnej – 35 sztuk | TAK |
| 110. | Adapter do ampułek – 4 zestawy | TAK |
| 111. | Ampułki, 1 ml – 300 sztuk | TAK |
| 112. | Ampułki, 5 ml – 300 sztuk | TAK |
| 113. | Naczynie liofilizacyjne, 40-50 ml – 20 sztuk | TAK |
| 114. | Naczynie liofilizacyjne, 80-100 ml – 20 sztuk | TAK |
| 115. | Naczynie liofilizacyjne, 150-200 ml – 15 sztuk | TAK |
| 116. | Naczynie liofilizacyjne, 250-300 ml – 15 sztuk | TAK |
| 117. | Naczynie liofilizacyjne, 500-600 ml – 15 sztuk | TAK |
| 118. | Naczynie liofilizacyjne, 900-1000 ml – 10 sztuk | TAK |
| 119. | Naczynie liofilizacyjne, 1200-1500 ml – 10 sztuk | TAK |
| 120. | Naczynie liofilizacyjne, 2000-2500 ml – 10 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Odczyt ustawionych i aktualnych parametrów pracy na wyświetlaczu, co najmniej takich jak: temperatury panującej w układzie wymrażacza, próżni panującej w systemie | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wbudowany w obudowie liofilizatora kontroler próżni z automatyczną i manualną regulacją próżni w zależności od fazy procesu liofilizacji | TAK |

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godziny | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 8 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie wymiany wadliwego Sprzętu/elementu Sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach | Tak |
| 4. | Obowiązujący okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez wad”. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych | Tak,………… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie: „Oferowane warunki”, Wykonawca winien wpisać: TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m.in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. III

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-40-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homogenizator (młyn kriogeniczny) | 3 zestawy | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 8 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Homogenizator (młyn kriogeniczny) – 3 zestawy

|  | Młyn kriogeniczny umożliwiający rozdrabnianie, miksowanie, homogenizację i rozbijanie komórek | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdrobnienie końcowe co najmniej 5 µm | TAK |
|  | Typowy czas rozdrabniania: chłodzenie do 10 min, mielenie około 1 min | TAK |
|  | Urządzenie umożliwia mielenie w naczyniach o poj. w zakresie 5-10, 25-30, 35-40 i 50-60 ml | TAK |
|  | Cyfrowa regulacja częstości drgań w minimalnym zakresie 3 - 25 Hz | TAK |
|  | Cyfrowa regulacja czasu mielenia w minimalnym zakresie 10 s – 99 min | TAK |
|  | Wymiary w granicach 400 x 400 x 600 mm | TAK |
|  | Zbiornik na ciekły azot z systemem automatycznego napełniania | TAK |

Dodatkowe wyposażenie:

|  | Naczynie o poj. w zakresie 5-10 ml do młyna, ze stali nierdzewnej – 6 sztuk | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Naczynie o poj. w zakresie 25-30 ml do młyna, ze stali nierdzewnej – 6 sztuk | TAK |
|  | Naczynie o poj. w zakresie 35-40 ml do młyna, ze stali nierdzewnej – 6 sztuk | TAK |
|  | Naczynie o poj. w zakresie 50-60 ml do młyna, ze stali nierdzewnej – 6 sztuk | TAK |
|  | Zestaw kulek ze stali nierdzewnej odpowiedni do naczyń | TAK |
|  | Adapter na 2-4 naczynia o poj. w zakresie 5-10 ml – 6 sztuk | TAK |
|  | Adapter na 2/4/6 probówek 2 ml – 6 sztuk | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Odczyt ustawionych i aktualnych parametrów pracy na wyświetlaczu | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Pamięć ustawienia parametrów | TAK |

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godziny | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 8 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu, o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Zapewnienie wymiany wadliwego Sprzętu/elementu Sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach | Tak |
| 5. | Obowiązujący okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez wad”. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych | Tak,………… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie: „Oferowane warunki”, Wykonawca winien wpisać: TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m.in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. IV

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-40-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczny licznik komórek | 5 sztuk | 38540000-2 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 8 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Elektroniczny licznik komórek – 5 sztuk

|  | Możliwość automatycznego zliczania komórek | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Manualna optymalizacja ostrości | TAK |
|  | Objętość hodowli konieczna do przeprowadzenia analizy nie większa niż 10 µl | TAK |
|  | System detekcji komórek martwych oparty o barwnik: co najmniej trypan blue | TAK |
|  | Możliwość zliczenia komórek martwych i żywych w trakcie pojedynczej analizy | TAK |
|  | Możliwość zastosowania algorytmu umożliwiającego interpretację obrazu oraz detekcję komórek na podstawie ustawianych przez użytkownika parametrów kolistości i wielkości obiektów | TAK |
|  | Możliwość determinacji analizowanych obrazów za pomocą nastawianego parametru wielkości | TAK |
|  | Czas trwania zliczania nie dłuższy niż 30 sekund | TAK |
|  | Możliwość kontroli jakości analizy poprzez umożliwienie wglądu w analizowany obraz z zaznaczonymi komórkami zinterpretowanymi jako żywe, martwe oraz cząstki będące zanieczyszczeniami | TAK |
|  | Zakres mierzonych wielkości nie gorszy niż: 1x104 – 1x107 komórek/ml | TAK |
|  | System musi umożliwiać zliczanie komórek znajdujących się w zakresie wielkości co najmniej: 5–60 μm | TAK |
|  | Wbudowany kalkulator rozcieńczeń hodowli komórkowych | TAK |
|  | Urządzenie musi być przenośne | TAK |
|  | Urządzenie musi być sprawdzone pod kątem pracy z wieloma liniami komórkowymi, co najmniej z: A431, Adipose cells, CHO-M1, CHSE, COLO-205, COS-7, HASMC, HEK-293, HepG2, HL-60, HPAEC, HPASMC, HUVEC, J774(MMM), Jurkat, K-562, MCF-7, MRC-5, NIH/3T3, PC-12, SF-21, U-2 OS, U266 | TAK |
|  | Urządzenie musi zapewniać możliwość analizy komórek drożdżowych (bez konieczności dyskryminacji komórek martwych i żywych) | TAK |
|  | W skład zestawu startowego powinno wchodzić co najmniej 100 komór do przeprowadzenia zliczeń komórek oraz barwnik Trypan Blue | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Obsługa urządzenia za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość przeniesienia danych na komputer zewnętrzny | TAK |
|  | Możliwość obróbki danych na komputerze przynajmniej w postaci arkusza kalkulacyjnego | TAK |
|  | Możliwość generowania raportów przynamniej w postaci plików .pdf z uwzględnieniem wartości liczbowych, histogramu wielkości oraz obrazu analizowanej hodowli | TAK |
|  | Możliwość generowania raportu przynajmniej w formacie pliku .pdf zawierające dane liczbowe dotyczące przeżywalności, zliczonych komórek martwych, zliczonych komórek żywotnych, histogram z zaznaczonymi klasami wielkości komórek martwych i żywych, obrazem na podstawie którego były przeprowadzone zliczania komórek | TAK |
|  | Możliwość optymalizacji parametrów według których następuje zliczanie komórek (średnica, kolistość, czułość) | TAK |
|  | Możliwość zapisania parametrów według których następuje zliczanie komórek w postaci protokołów, które przy następnym zliczaniu mogą był łatwo zastosowane | TAK |
|  | Komunikacja z LIMS nie jest wymagana | TAK |

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godziny | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 14 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu, o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Zapewnienie wymiany wadliwego Sprzętu/elementu Sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach | Tak |
| 5. | Obowiązujący okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez wad”. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych | Tak,………… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie: „Oferowane warunki”, Wykonawca winien wpisać: TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m.in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. V

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-40-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonifikatory | 3 sztuki | 38436600-6 |

## Sonifikator ok. 200 W – 1 sztuka

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 8 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Sonifikator ok. 200 W – 1 sztuka

|  | Maksymalna moc urządzenia nie mniejsza niż: 200 W | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość homogenizacji: 20 kHz | TAK |
|  | Objętość próbki w zakresie nie mniejszym niż: od 2 ml do 1 l | TAK |
|  | Amplituda drgań regulowana w zakresie nie mniejszym niż: od 10 % do 100 % amplitudy znamionowej końcówki | TAK |
|  | Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy, tj. zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki | TAK |
|  | Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki | TAK |
|  | Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia tj. zmiana gęstości próbki | TAK |
|  | Sonda temperaturowa zdolna do pracy z sonifikatorem | TAK |
|  | Komora dźwiękochłonna wyposażona w pręt statywu i uchwyt do mocowania konwertera, z regulowaną wysokością, nadająca się do pracy z końcówką zanurzeniową | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Alfanumeryczny wyświetlacz prezentujący w czasie rzeczywistym | TAK |
|  | Mikroprocesorowy sterownik z pamięcią nie mniej niż: 9 programów użytkownika | TAK |
|  | Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy w zakresie nie mniejszym niż: od 1 s do 59 s | TAK |
|  | Programowany czas pracy w zakresie nie mniejszym niż: 1s do 9 godz. 59 min | TAK |
|  | Zintegrowany kontroler temperatury z ustawianym limitem nie mniejszym niż: od 0 do 100 °C zatrzymujący pracę generatora drgań w momencie przekroczenia zadanej temperatury próbki i wznawiający działanie aparatu po obniżeniu się temperatury | TAK |
|  | Gniazdo włącznika nożnego | TAK |
|  | Gniazdo sondy temperaturowej | TAK |
|  | Gniazdo zewnętrznego sterowania / monitorowania | TAK |
|  | Urządzenie posiada interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową | TAK |

Parametry prezentowane na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym (minimum):

|  | Ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda, limit temperatury) | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Moc dostarczaną do końcówki (w watach) | TAK |
|  | Energię dostarczoną do końcówki (w Joulach) | TAK |
|  | Czas trwania procesu i czas pozostały do jego zakończenia | TAK |
|  | Temperaturę próbki (przy podłączeniu sondy temperatury) | TAK |

## Sonifikator z sondą ok.100 W – 1 sztuka

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 8 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Sonifikator z sondą ok.100 W – 1 sztuka

|  | Maksymalna moc urządzenia nie mniejsza niż: 100 W | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość homogenizacji: 20 kHz | TAK |
|  | Objętość próbki w zakresie nie mniejszym niż: od 1 do 150 ml | TAK |
|  | Amplituda drgań regulowana w zakresie nie mniejszym niż: od 20% do 100 % amplitudy znamionowej końcówki | TAK |
|  | Statyw wraz z uchwytem do mocowania konwertera na statywie | TAK |
|  | Komora dźwiękochłonna wyposażona w pręt statywu i uchwyt do mocowania konwertera, z regulowaną wysokością, nadająca się do pracy z końcówką zanurzeniową | TAK |
|  | Gniazdo włącznika nożnego | TAK |

Średnice końcówek (minimum):

|  | 2 mm | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | 3 mm | TAK |
|  | 6 mm | TAK |
|  | 13 mm | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroprocesorowy sterownik zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień | TAK |
|  | Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy w zakresie nie mniejszym niż: od 1 s do 59 s | TAK |
|  | Programowany czas pracy (timer) w zakresie nie mniejszym niż: od 1 s do 10 godz. | TAK |
|  | Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki) | TAK |
|  | Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki | TAK |
|  | Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia np. zmiana gęstości próbki | TAK |

Parametry prezentowane na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym (minimum):

|  | Ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda) | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Moc dostarczaną do końcówki (w watach) | TAK |
|  | Energię dostarczoną do końcówki (w Joulach) | TAK |
|  | Czas trwania procesu i czas pozostały do jego zakończenia | TAK |

- Sonifikator ok. 70 W – 1 sztuka

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 8 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Sonifikator ok. 70 W – 1 sztuka

|  | Maksymalna moc urządzenia nie mniejsza niż: 70 W | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość homogenizacji: 20 kHz | TAK |
|  | Objętość próbki w zakresie nie mniejszym niż: od 1 ml do 200 ml | TAK |
|  | Końcówki wykonane z tytanu | TAK |

Średnice końcówek (minimum):

|  | 2 mm | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | 3 mm | TAK |
|  | 6 mm | TAK |
|  | 13 mm | TAK |

Komora dźwiękoszczelna:

|  | Pozwalająca na umieszczanie próbek o maksymalnej objętości nie mniejszej niż: 200 ml | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |
|  | Drzwi wykonane z przezroczystego tworzywa | TAK |
|  | Materiał wytłumiający odporny na działanie wody | TAK |
|  | Zdolność tłumienia nie gorsza niż: - 20 dB | TAK |
|  | Element mocujący próbkę w komorze z regulowaną wysokością | TAK |

## Sterowanie i zbieranie danych:

|  | Sterowanie urządzeniem z panelu urządzenia | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wyświetlacz cyfrowy | TAK |
|  | Pamięć wartości pulsacji w zakresie nie mniejszym niż: od 10 % do 100 % | TAK |
|  | Możliwość utrzymywania stałej amplitudy | TAK |
|  | Możliwość programowania czasu procesu w zakresie nie mniejszym niż od 1 s do 99 min, z dokładnością nie gorszą niż ± 1 s | TAK |

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godziny | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 8 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu, o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Zapewnienie wymiany wadliwego Sprzętu/elementu Sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach | Tak |
| 5. | Obowiązujący okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez wad”. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych | Tak,………… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie: „Oferowane warunki”, Wykonawca winien wpisać: TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m.in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

- Załącznik nr 2 B do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część B Cz. VI

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZZ-271-40-D-PN/2015 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PARAMETRACH/ FUNKCJACH POSIADANYCH PRZEZ OFEROWANĄ APARATURĘ/URZĄDZENIA:

| Lp. | Nazwa Urządzenia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miniwirówki | 1 komplet | 42931120-8 |

Nazwa aparatu:.......................................................................Typ:....................................

Producent:..............................................................................Model:………………………….

Nr katalogowy (jeśli istnieje):................................................. Rok produkcji:..................

Miejsce zainstalowania:....................................................................................................

Wymiary urządzenia transportowe gł. x szer. x wys., waga: …………………………..………

Wymiary urządzenia po montażu gł. x szer. x wys., waga: ……………..………………………

Rodzaje gazów technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ….………………………………………………………………………………………………………….……

Rodzaje płynów niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia: ……………………………………………………………………………………………..……………………

Rodzaje i typ podłączeń elektrycznych, moc, wymagane zabezpieczenia: ………………………………………………………………………………………………..…………………

Łączny czas realizacji całego Zamówienia  - do 8 tygodni (zgodny z Działem IV SIWZ) - dzieli się na:

- Czas niezbędny na produkcję sprzętu: ……………………………………………….……………

Oraz (+)

- Czas niezbędny na dostawę, instalację, instruktaż i odbiór końcowy urządzeń (po wyprodukowaniu urządzenia) - podać granice min. i max.: …….…………….………………..

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

niniejszym oświadcza, że oferowana aparatura/urządzenie:

jest kompletne i fabrycznie nowe oraz posiada niżej wymienione wyposażenie oraz cechy techniczno – jakościowe (parametry i funkcje):

| l.p. | OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE: | Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji |
| --- | --- | --- |

Wymagania techniczne

## Główne funkcje urządzenia: Miniwirówki – 1 komplet

|  | Wirówka na probówki ≤ 2 ml, nastołowa z rotorem na 12 probówek ≤ 2 ml typu Eppendorf i z 12 adapterami na probówki 0,2 ml – 44 szt. | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK |
|  | Obroty maksymalne nie mniejsze niż: 13 400 rpm | TAK |
|  | Przyspieszenie odśrodkowe nie mniejsze niż: 12 000 x g | TAK |
|  | Zegar: pulsacyjne wirowanie lub ustawiane do 30min | TAK |
|  | Przycisk umożliwiający krótkie wirowanie bez konieczności predefiniowania czasu | TAK |
|  | Poziom hałasu przy maksymalnej prędkości ≤ 50 dB | TAK |
|  | Czas osiągania maksymalnej prędkości nie dłuższy niż: 13 s | TAK |
|  | Czas hamowania z maksymalnej prędkości nie dłuższy niż: 16 s | TAK |
|  | Blokada pokrywy uniemożliwiająca jej otwarcie w czasie pracy wirówki | TAK |
|  | Alarm przegrzania i nadmiernej prędkości wirowania lub komunikat o awarii elektroniki | TAK |

## Elementy dodatkowe

|  | Rotor kątowy do minimum 2 pasków mikroprobówek o poj. 0.2 ml – 10 szt. – 10 szt. | TAK |
| --- | --- | --- |

## Sterowanie i zbieranie danych

|  | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Klawiatura membranowa, zabezpieczająca przed zalaniem | TAK |
|  | Możliwość regulacji parametrów procesu takich jak: - prędkość wirowania - przyspieszenie odśrodkowe - czas wirowania | TAK |
|  | Wyświetlanie aktualnych parametrów procesu: - prędkość wirowania w rpm i konwersja do rcf - czas pozostający do zakończenia wirowania | TAK |
|  | Nie są wymagane interfejsy umożliwiające zbieranie danych przez sieć komputerową dostosowane do systemu typu LIMS | TAK |

- w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” – Wykonawca winien wpisać TAK oraz w przypadku parametrów i funkcji lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z parametrów obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- zalecane jest podanie w kolumnie „Potwierdzenie wymaganych parametrów i funkcji” numeru strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczenie w nich (np. zakreślaczem) potwierdzenia wymaganego parametru.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE WARUNKÓW SERWISU NA OFEROWANĄ  APARATURĘ

I/LUB URZĄDZENIA OBJĘTE PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Niżej wymieniony Wykonawca określony jako:

................................................................................................................................................

(podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że zapewniam następujące warunki serwisowe na sprzęt:

- Warunki serwisu gwarancyjnego:

| Lp. | Warunki oczekiwane przez Zamawiającego | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia max. 72 godziy | Tak |
| 2. | Max. czas naprawy do 10 dni roboczych | Tak |
| 3. | Zapewnienie na czas naprawy Sprzętu/elementu zastępczego na czas naprawy o co najmniej takich samych parametrach i z zachowaniem jego 100% funkcjonalności, w następnym dniu roboczym po upływie czasu naprawy Sprzętu, o którym mowa powyżej. | Tak |
| 4. | Zapewnienie wymiany wadliwego Sprzętu/elementu Sprzętu na fabrycznie nowy w ciągu 3 miesięcy, gdy: - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, - serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe, - naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych umową terminach | Tak |
| 5. | Obowiązujący okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące na każdy element wyposażenia od dnia odbioru końcowego „bez wad”. | Tak,………… miesięcy |

Uwaga:

- w kolumnie: „Oferowane warunki”, Wykonawca winien wpisać: TAK oraz w przypadku warunków lepszych niż minimalne należy je podać/opisać,

- nie spełnienie choćby jednego z warunków obligatoryjnych spowoduje odrzucenie oferty.

- Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia. tj. m.in. wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.

- Poniżej przedstawiamy Niestandardowe czasy naprawy  (o ile występują):

| L.p. | Podzespół/ Element | Czas naprawy | Wskazanie obiektywnej i uzasadnionej przyczyny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

UWAGA:

Wypełnioną Tabelę dotyczącą Niestandardowych czasów naprawy do każdego sprzętu oddzielnie należy dołączyć do Oferty Wykonawcy. Jeśli Tabela/Tabele nie zostaną dołączone do Oferty, Zamawiający przyjmuje, że nie występują takie elementy, które nie są możliwe do naprawy w terminach podanych powyżej, jak w Tabeli I - Warunki serwisu gwarancyjnego.

..........................................................

(podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)

........................................................

(miejscowość i data)

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny.

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny.

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny.

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny.

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny.

Wszelkie podzespoły/elementy przedmiotu zamówienia, których z obiektywnej i uzasadnionej przyczyny nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy wraz z uzasadnieniem wystąpienia ważnej przyczyny.