SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Mikro-frezarka wraz z oprzyrządowaniem

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Frezarka - Głowica obracana o 360° (ze stopniową podziałka). - Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz. - Moc: co najmniej 140W. - Obroty trzpienia co najmniej 280 - 550 - 870 - 1200 – 1500 - 2200/min. - Wymiary stołu roboczego: (szerokość x głębokość): nie mnij niż 270 mm x 80 mm. - Posuw X (w poprzek): nie mniej niż 150mm. - Dokładność posuwu X: co najmniej 1 mm/obrót, 1 działka nie więcej niż 0,05 mm. - Przesuw Y (wzdłuż): nie mniej niż 60mm. - Dokładność posuwu Y: co najmniej 1 mm/obrót, 1 działka nie więcej niż 0,05 mm. - Wysokość: nie więcej niż 600mm. - Waga: nie więcej niż 18 kg. - Wrzeciono ze wskazówką głębokości wiercenia: przez skalę na dźwigni. - Uchwyt narzędzi poprzez zaciski narzędziowe: co najmniej w 3 rozmiarach (6, 8, 10 mm). - Możliwość blokady tulei łożyskowej i wrzeciennika. - Zestaw zacisków do frezów: co najmniej po 1 sztuce w rozmiarach 2.4, 3.0, 3.2, 4.0 i 5.0mm. - Pionowy posuw precyzyjny: 1 obrót co najmniej 1.5mm drogi wałka; 1 działka nie mniej niż 0.05mm. - Dodatkowy stół krzyżowy: - Otwór: co najmniej 35 mm: - Wymiary stołu: nie mniej niż 270mm x 80mm - Posuw w poziomie: nie mniej niż 170mm - Posuw w pionie: nie mniej niż 65mm - Waga: nie więcej niż 11kg - Stalowe stopniowane uchwyty zaciskowe : - Wielkość elementów mocowanych: grubość nie mniejsza niż 35mm - Ilość: 2 komplety. - Uchwyty z nakrętkami i śrubami z końcówkami teowymi (według normy MICROMOT 12 x 6 x 5mm). - Uchwyt wiertarski 10mm, pasujący do 10 mm zacisku z kluczem. - Precyzyjne imadło maszynowe: - Szerokość szczęk: co najmniej 46 mm. - rozpiętość zacisku: nie mniej niż 34 mm. - Długość: nie mniej niż 70 mm. - Precyzyjne imadło maszynowe: - Szerokość szczęk: co najmniej 60 mm. - rozpiętość zacisku: nie mniej niż 42 mm. - Długość: nie mniej niż 100 mm. - Pryzmy precyzyjne do zaciskania obrabianych elementów: - Wielkość: nie mniej niż: 50 mm x 30 mm x 30 mm - Nacięcia: w kształcie V, pod kątem 90°. - Śruba dociskowa z radełkowanym łbem. - Ilość: 2 szt. - Przyrząd podziałowy (zestaw): - Koła podziałowe umożliwiające podziały 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 40 i 48. - Mocowanie: wpusty i śruby do rowków teowych zgodnie z normą MICROMOT (12 x 6 x 5mm). - Zacisk trzyszczękowy samocentrujący o promieniu w zakresie 2 – 68 mm. - Komplet frezów trzpieniowych (2-5mm) - Trzpień frezu: 6 mm. - Średnica frezów: co najmniej po 1 szt w rozmiarach 2, 3, 4 i 5 mm. - Podwójnie żłobkowane zgodnie z normą DIN 327. - Materiał: stal szybkotnąca. - Ilość: 2 kpl. - Komplet frezów trzpieniowych (6-10mm) - Średnica frezów: co najmniej po 1 szt w rozmiarach 6, 7, 8 i 10 mm. - Poczwórnie żłobkowane zgodnie z norma DIN 844. - Trzpień frezu: odpowiednio do rozmiaru, 6 lub 10mm. - Materiał: stal szybkotnąca. - Ilość: 2 kpl. - Frezy z wąglika wolframu na trzpieniu 2,35 mm: - Cylindryczny o wymiarach Φ2,3 × 5 mm, ilość 2 szt.; - Kulowy o średnicy 2,3 mm, ilość 2 szt.; - Cylindryczny o wymiarach Φ1,2 × 4 mm, ilość 2 szt.; - Stożkowy o średnicy 2,1 mm, ilość 2 szt.; - Trapezowy o średnicy 2,3 mm, ilość 2 szt.; - Frezy z wąglika wolframu na trzpieniu 3,0 mm: - Średnica frezów: co najmniej po 2 szt. w rozmiarach 1, 2 i 3 mm. - Komplet wierteł HSS: - Zgodne z normą DIN 338; - Średnica wierteł: co najmniej po 1 szt. w rozmiarach 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 i 3.2 mm; - Ilość: 3 kpl. - Trójszczękowe zaciski narzędziowe: - co najmniej po 1 szt. w rozmiarach 1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 3.0 i 3.2 mm; - Nakrętka mocująca. - Uchwyt wiertarski do trzpieni 0.3 – 3.2 mm. Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 1rok |  |
|  | Czas dostawy: maks.40 dni |  |
|  | Czas testowania: 0 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 60. godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 30 dni |  |