SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Wiertarka statywowa z zestawem wierteł i gwintowników

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Moc: 200W,; obroty: od co najmniej 1000-4500 obr/min; posuw: co najmniej 63mm; ustawienie wysokości za pomocą dźwigni co najmniej 70mm; wysięg: co najmniej 140mm,; blat roboczy: co najmniej 200 x 200mm; uchwyt wiertarski: do co najmniej 10mm; precyzyjny układ regulacji wysokości; napęd wrzeciona z możliwością 6-stopniowej regulacji momentu obrotowego; zestaw wierteł od co najmniej 1,5 do co najmniej 4,0 mm. Dodatkowo do zestawu powinny być dołączone: - Zestaw gwintowników i narzynek w rozmiarach od M3-M12, wykonane ze stali szybkotnącej HSS M2 zgodnie z DIN 352;w skład zestawu wchodzić powinny co najmniej: po 3 szt na rozmiar; narzynki; pokrętła do gwintowników; uchwyty do narzynek; wiertła do metalu pod gwinty, co najmniej 44części. - Zestaw wierteł do metalu w rozmiarach od co najmniej 1,0 do co najmniej 13,0mm co 0,5 mm; wykonane ze stopu kobaltu; kąt stożka 135 stopni, tolerancja średnicy: h8; Do wiercenia w stali utwardzanej, nierdzewnej, odlewach, niklu, brązie, srebrze, graficie itd. co najmniej 25części. Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 0 dni |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 60 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 30 dni |  |