Detektor światła 2011-FS-M (Newport) lub równoważny – 2 sztuki

CZĘŚC 20

(nazwa aparatu)

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Pracujący w paśmie przynajmniej od 1550 do 1600 nm |  |
| 2 | Wejście free-space |  |
| 3 | Średnica detektora przynajmniej 0.1mm |  |
| 4 | Ze wzmacniaczem zintegrowanym w obudowie, możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego (zasilacz opcjonalny) |  |
| 5 | Pasmo pracy przynajmniej od DC do 100 kHz, z możliwością filtrowania składowej DC |  |
| 6 | Maksymalna czułość przynajmniej 10 kV/mW |  |
| 7 | NEP poniżej 1 pW/(sqrt(Hz)) |  |
| 8 | Wyjście poprzez złącze BNC lub SMA |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 1 dzień |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |

Laser półprzewodnikowy DFB 1574.5nm – 2 sztuki

(nazwa aparatu)

CZĘŚĆ 21

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Laser półprzewodnikowy, jednoczęstotliwościowy (DFB) |  |
| 2 | Długość fali 1574.5 nm (osiągana dla temepratury lasera z zakresu od 15 do 35 stopni C) |  |
| 3 | W obudowie typu butterfly, z wyjściem światłowodowym (światłowód jednomodowy, długość przynajmniej 1m, zakończony złączem FC/APC) |  |
| 4 | Moc na wyjściu złączki przynajmniej 5mW (potwierdzona daną katalogową producenta) |  |
| 5 | Wbudowany element TEC i termistor |  |
| 6 | Szerokość spektralna poniżej 10 MHz |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 120 dni |  |
|  | Czas testowania: 1 dzień |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |

Urządzenie Virtual Bench (National Instruments) lub równoważne – 2 sztuki

(nazwa aparatu)

CZĘŚC 22

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Możliwość generowania przebiegów sinusoidalnych. Pasmo do przynajmniej 1 MHz, napięcia wyjściowe do przynajmniej +/-1V, amplituda sygnału do przynajmniej 1V, możliwość dodania przesunięcia (składowa DC) do przynajmniej 1V. Przynajmniej jeden kanał wyjściowy generatora, wyjście przez złącze BNC lub SMA. |  |
| 2 | Możliwość akwizycji przebiegów. Przynajmniej dwa kanały wejściowe (złącza BNC lub SMA). Pasmo od DC do przynajmniej 10 MHz, sampling rate przynajmniej 100MS/s. Zakres napięć wejściowych przynajmniej +/- 5 V. |  |
| 3 | Możliwość generowania napięcia stałego. Przynajmniej dwa wyjścia. Zakres od 0 do przynajmniej 15 V, dopuszczalny prąd przynajmniej 250 mA/wyjście. |  |
| 4 | Możliwość podłączenia do komputera PC poprzez złącze USB i pełnej obsługi ze środowiska Labview (zapewniona dostępność wszelkich sterowników wymaganych dla systemu Windows XP/7). |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 1 dzień |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |

Dalmierz laserowy Leica DISTO D3a BT lub równoważny

(nazwa aparatu)

CZĘŚĆ 23

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy do 100m |  |
| 2 | Dokładność 1mm |  |
| 3 | Spełnienie normy IP54 (praca w trudnych warunkach otoczenia) |  |
| 4 | Zasilanie bateryjne (bateria AA lub AAA) |  |
| 5 | Otwór gwintowany w obudowie (M4, M6 lub 1/4’’) |  |
| 6 | Pokrowiec w zestawie |  |
| Inne |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie |  |
|  | Instruktaż: nie |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni |  |
|  | Czas testowania: 1 dzień |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |