SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

Miernik elektryczny

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI

| Lp. | Nazwa parametru/ funkcji/ warunku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne parametry użytkowe |  |  |  |
| 1 | Pomiar napięcia stałego DC 400V ±0.5% +2dgts 4V do 1000V ±0.8% +2dgts |  |  |
| 2 | Pomiar napięcia zmiennego AC 4V do 750V ±1.5%+3dgts (40Hz~500Hz) |  |  |
| 3 | Pomiar prądu stałego DC 400µA do 400mA ±1.0%+2dgts 20A ±2.5% +3dgts |  |  |
| 4 | Pomiar prądu zmiennego AC 400µA do 4mA ±1.0% + 5dgts (40Hz~500Hz) 40mA do 400mA ±1.5% +5dgts (40Hz~500Hz) 20A ±3.0% +4dgts (40Hz~500Hz) |  |  |
| 5 | Pomiar rezystancji | 400Ω do 400kΩ, ±0.8% +2dgts 4MΩ ±1.0% +4dgts |  |
| 6 | Pomiar pojemności | 4nF do 400nF ±2.0% + 5dgts 4µF do 40µF ±3.0% + 5dgts 200µF ±5.0% + 5dgts |  |
| 7 | Pomiar częstotliwości: | 4kHz do 4MHz ±0.1% + 1dgts |  |
| 8 | Pomiar temperatury: | -40°C ~ 20°C ±3.0% + 5dgts 200°C ~ 1200°C ±3.0% + 2dgts |  |
| 9 | Stany logiczne | trzy poziomy logiczne (Low,---, Hi) |  |
| 10 | Test ciągłości | Buzer przy rezystancji mniejszej niż 80Ω |  |
| 11 | Test diod: | TAK |  |
| 12 | hFE tranzystorów: | TAK |  |
| 13 | Sygnał wyjściowy: | 1Hz ~ 10kHz (13 kroków) |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla … osób |  |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |
|  | Czas dostawy: maks. 14 dni |  |  |
|  | Czas testowania: 14 dni |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 48 godzin |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 14 dni |  |  |