Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot dotyczy usług w zakresie:

- Dostarczenia 1 fragmentu skrzydła nielakierowanego o długości od 60 do 70 cm do pokrycia przez pracowników WCB EIT+ Sp. z o. o. powłoką superhydrofobową. Przeprowadzenia badań odporności na oblodzenie poprzez symulację warunków powstawania oblodzenia w tunelu aerodynamicznym, gdzie umieszczony będzie fragment skrzydła z naniesionymi powłokami superhydrofobowymi oraz bez powłoki. Badania fragmentu skrzydła w tunelu przebiegać będą w obecności pomiarowej kamery termowizyjnej oraz kamery RGB.

- Wykonania bezzałogowej latającej platformy badawczej jako samolotu z napędem elektrycznym, o konstrukcji kompozytowej, o rozpiętości skrzydeł  od 3 do 4 m i o wadze pozwalającej na start z ręki (do 11 kg). Ponadto wykonania 20 sztuk wymiennych nakładek o szerokości 20 cm, montowanych na skrzydła.  Nakładki pokryte będą całkowicie lub częściowo powłokami superhydrofobowymi przez pracowników WCB EIT+ Sp. z o. o. i przeznaczone do działań testowych na skrzydłach statku powietrznego. Podwykonawca zobowiązuje się do zamontowania nakładek na skrzydła statku powietrznego i zbadania właściwości i zachowania skrzydeł z nakładkami pokrytymi powłokami superhydrofobowymi w trakcie lotu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W ramach testów podwykonawca wykona min. 20 lotów przez okres 12 miesięcy. Terminy lotów uzgodnione zostaną z pracownikami WCB EIT+ Sp. z o.o. Testy prowadzone będą na otwartej przestrzeni w różnych porach roku i przy różnych warunkach temperatury, wilgotności oraz promieniowania UV. Loty statku powietrznego przebiegać będą na wysokościach od kilkuset do 1000 metrów nad ziemią w zależności od warunków pogodowych, przy wcześniejszym zarezerwowaniu przestrzeni powietrznej. Badania te przewidują zainstalowanie na statku powietrznym kamery RGB i pomiarowej kamery termowizyjnej, żeby obserwować wpływ temperatury na formowanie się lodu na powierzchniach nie pokrytych powłokami superhydrofobowymi oraz pokrytych badaną powłoką. Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 prototypu statku powietrznego ze skrzydłami pokrytymi przez pracowników WCB EIT+ Sp. z o. o. badaną powłoką o najlepszych parametrach anty-oblodzeniowych i przekazania go Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o. jako rezultat projektu.

MPK: 13.8802