Załącznik nr…. do SIWZ

(po podpisaniu umowy załącznik nr 3 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji urządzeń dźwigowych zamontowanych na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., z podziałem na poniższe zadania:

- Zadanie nr 1 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji w zakresie dźwigów osobowych w budynku 02 oraz 04,

- Zadanie nr 2 – świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji w zakresie dźwigów osobowych w budynku 03.

Zadanie nr 1

Przedmiotem zadania nr 1 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji urządzeń dźwigowych przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr rej UDT | Nr Fabryczny | Rodzaj łączności | Liczba przystanków | Udźwig [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S3300 | N3128007402 | WAW0010684224 | II | 5 | 1000 |
| 2. | S3300 | N3128007403 | WAW0010684222 | II | 5 | 1125 |
| 3. | S3300 | N3128007438 | WAW0010684219 | II | 4 | 1125 |
| 4. | S3300 | N3128007436 | WAW0010684220 | II | 4 | 1125 |
| 5. | S5400 | N3128007437 | WAW0010684217 | II | 4 | 1600 |

- Inspekcje i Konserwacja Prewencyjna:
Dostosowując się do normy PN˗EN 13015, Wykonawca będzie przeprowadzał regularne kontrole, inspekcje i konserwację prewencyjną oraz wykonywał naprawy urządzeń objętych Umową w zakresie przedstawionym niżej:
■ funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi;
■ smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;
■ sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
■ kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
■ sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości pracy;
■ oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
■ czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku, oraz comiesięczne czyszczenie prowadnic drzwiowych;
■ bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami;
■ bezpłatna diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń;
■ dodatkowe roczne i pięcioletnie przeglądy bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Grupy Schindler;
■ regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń;
■ bezpłatne akcje fabryczne, usprawniające lub korygujące działanie urządzeń produkcji Schindler;
■ bezpłatne aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie zaawansowanej diagnostyki urządzeń;
■ stałe utrzymywanie na potrzeby klienta magazynu, z zapewnieniem materiałów do konserwacji oraz wybranego asortymentu części zamiennych;
■ gotowość Pogotowia Dźwigowego w godzinach 7.00˗22.00 (z wyjątkiem 25˗26 grudnia, 1 stycznia, 1 listopada, Święta Wielkanocy) oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach, siedem dni w tygodniu przez cały rok.

■ Wykonawca zobligowany będzie do odnotowywania wszystkich wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji oraz sporządzenia na daną okoliczność stosownego protokołu.

- Wsparcie przy kontrolach:
Wykonawca zapewni uczestnictwo uprawnionych osób w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne pomiary wymagane przez UDT w czasie przeglądów okresowych oraz dostarczy protokoły z pomiarów wraz z kopiami uprawnień osób wykonujących pomiary oraz świadectwami legalizacji/kalibracji sprzętu pomiarowego.

- Gwarancja producenta:
Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi producenta wind, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta.  Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wezwanie alarmowe:
Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń bezpośrednio z kabiny dźwigu w Pogotowiu Alarmowym, czynnym całą dobę, oraz zapewni usługę nieodpłatnego uwalniania uwięzionych pasażerów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wykonawca będzie utrzymywał system przyzywowy awaryjny (w tym także zapewni odpowiedni stan środków i ważność karty GSM oraz zapewni dostawę kart SIM), przeprowadzi testy jego skuteczności oraz sprawdzi skuteczność środków ewakuacji pasażerów. Zgłoszenia pasażerów z kabiny dźwigu będą nagrywane. System przeznaczony jest wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii i uwięzienia pasażerów.

- Lokalizacja obiektu:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 17 miesięcy.

- Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego: do 10 dnia miesiąca.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zadania nr 2 jest:

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji urządzeń dźwigowych przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr rej UDT | Nr Fabryczny | Rodzaj łączności | Liczba przystanków | Udźwig [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S3300 | N3128007866 | WAW0010798003 | II | 7 | 1125 |
| 2. | S3300 | N3128007867 | WAW0010798005 | II | 7 | 1125 |
| 3. | S5500 | N3128007868 | WAW0010798861 | II | 7 | 1600 |

- Inspekcje i Konserwacja Prewencyjna:
Dostosowując się do normy PN˗EN 13015, Wykonawca będzie przeprowadzał regularne kontrole, inspekcje i konserwację prewencyjną oraz wykonywał naprawy urządzeń objętych Umową w zakresie przedstawionym niżej:
■ funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi;
■ smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;
■ sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
■ kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
■ sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości pracy;
■ oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
■ czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku, oraz comiesięczne czyszczenie prowadnic drzwiowych;
■ bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami;
■ bezpłatna diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń;
■ dodatkowe roczne i pięcioletnie przeglądy bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Grupy Schindler;
■ regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń;
■ bezpłatne akcje fabryczne, usprawniające lub korygujące działanie urządzeń produkcji Schindler;
■ bezpłatne aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie zaawansowanej diagnostyki urządzeń;
■ stałe utrzymywanie na potrzeby klienta magazynu, z zapewnieniem materiałów do konserwacji oraz wybranego asortymentu części zamiennych;
■ gotowość Pogotowia Dźwigowego w godzinach 7.00˗22.00 (z wyjątkiem 25˗26 grudnia, 1 stycznia, 1 listopada, Święta Wielkanocy) oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach, siedem dni w tygodniu przez cały rok.

■ Wykonawca zobligowany będzie do odnotowywania wszystkich wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji oraz sporządzenia na daną okoliczność stosownego protokołu.

- Wsparcie przy kontrolach:
Wykonawca zapewni uczestnictwo uprawnionych osób w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne pomiary wymagane przez UDT w czasie przeglądów okresowych oraz dostarczy protokoły z pomiarów wraz z kopiami uprawnień osób wykonujących pomiary oraz świadectwami legalizacji/kalibracji sprzętu pomiarowego.

- Gwarancja producenta:
Wszystkie czynności, które będą wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wytycznymi producenta wind, oraz nie mogą być podstawą do cofnięcia gwarancji Producenta. Do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest posiadanie autoryzacji Producenta przedmiotowych urządzeń.

- Wezwanie alarmowe:
Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń bezpośrednio z kabiny dźwigu w Pogotowiu Alarmowym, czynnym całą dobę, oraz zapewni usługę nieodpłatnego uwalniania uwięzionych pasażerów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wykonawca będzie utrzymywał system przyzywowy awaryjny (w tym także zapewni odpowiedni stan środków i ważność karty GSM oraz zapewni dostawę kart SIM), przeprowadzi testy jego skuteczności oraz sprawdzi skuteczność środków ewakuacji pasażerów. Zgłoszenia pasażerów z kabiny dźwigu będą nagrywane. System przeznaczony jest wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii i uwięzienia pasażerów.

- Lokalizacja obiektu:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego: do 10 dnia miesiąca.