Załącznik nr…. do SIWZ

(po podpisaniu umowy załącznik nr 2 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych  oraz konserwacji urządzeń dźwigowych w budynku 03 Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. przy następujących założeniach:

- Wykaz urządzeń:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr rej UDT | Nr Fabryczny | Rodzaj łączności | Liczba przystanków | Udźwig [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORONA | N3128007858 | XPL23396EL | II | 7 | 2500 |

- Inspekcje i Konserwacja Prewencyjna:
Dostosowując się do normy PN˗EN 13015, Wykonawca będzie przeprowadzał regularne kontrole, inspekcje i konserwację prewencyjną oraz wykonywał naprawy urządzeń objętych Umową w zakresie przedstawionym niżej:
■ funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi;
■ smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;
■ sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
■ kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
■ sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości pracy;
■ oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
■ czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku, oraz comiesięczne czyszczenie prowadnic drzwiowych;
■ bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami;
■ bezpłatna diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń;
■ regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń;
■ bezpłatne aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie zaawansowanej diagnostyki urządzeń;

■ Wykonawca zobligowany będzie do odnotowywania wszystkich wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji oraz sporządzenia na daną okoliczność stosownego protokołu.

- Wsparcie przy kontrolach:
Wykonawca zapewni uczestnictwo uprawnionych pracowników w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne pomiary instalacji wind wymagane przez UDT w czasie przeglądów okresowych oraz dostarczy protokoły pomiarowe z tych pomiarów wraz ze kopiami uprawnień pomiarowców i świadectwami legalizacji/kalibracji sprzętu pomiarowego.

- Wezwanie alarmowe:
Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń bezpośrednio z kabiny dźwigu w Pogotowiu Alarmowym, czynnym całą dobę, oraz zaoferuje usługę nieodpłatnego uwalniania uwięzionych pasażerów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wykonawca będzie utrzymywał system przyzywowy awaryjny, (w tym także zapewni odpowiedni stan środków i ważność karty GSM oraz zapewni dostawę kart SIM) przeprowadzi testy jego skuteczności i sprawdzi skuteczność środków ewakuacji pasażerów. Zgłoszenia pasażerów z kabiny dźwigu będą nagrywane. System przeznaczony jest wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii i uwięzienia pasażerów.

- Lokalizacja obiektu:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147˗149,  54˗066 Wrocław

- Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

- Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego: do 10 dnia miesiąca