Załącznik 1B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej:

NUKLEOPORATOR

OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY/ FUNKCJE/ WARUNKI:

| L.p. | Minimalne parametry użytkowe : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiotem zamówienia jest aparat typu „4D Nucleofector” lub równoważny zgodnie z parametrami poniżej: |  |
|  | Przeznaczenie urządzenia: wydajny transfer DNA i innych substratów do cytoplazmy i bezpośrednio do jądra komórkowego |  |
|  | Komórki poddawane transfekcji: eukariotyczne komórki pierwotne oraz linie komórkowe (w tym linie trudne w transfekcji). |  |
|  | Typ komórek poddawanych transfekcji: komórki rosnące w zawiesinie lub oddzielone od podłoża oraz komórki w stanie adherentnym (dotyczy np. komórek neuronalnych w dołku mikrokuwety. |  |
|  | Rodzaj naczyń do transfekcji: kuwety jednorazowego użytku z elektrodami z materiału niemetalicznego, paski (stripy) z mikrokuwetami jednorazowego użytku z elektrodami z materiału niemetalicznego |  |
|  | Liczba transfekcji przeprowadzanych w jednym eksperymencie: min. 1, max zależy od naczynia (kuwety = 12; mikrokuwety = 16) |  |
|  | Protokoły transfekcji: zapisane w pamięci urządzenia, zoptymalizowane przez producenta dla komórek różnych typów. Aktualizacje protokołów udostępniane przez producenta bezpłatnie. |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać definiowanie, edycję i zapisywanie własnych protokołów transfekcji. |  |
|  | Substraty do transfekcji: DNA, siRNA, shRNA, miRNA, peptydy, Q-dots |  |
|  | Możliwość kotransfekcji. |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego |  |
|  | Możliwość zdefiniowania doświadczenia (rozplanowania protokołów w obrębie kuwet/mikrokuwet) na komputerze PC. |  |
|  | Monitoring działania urządzenia wraz z raportowaniem błędów |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu do transfekcji komórek w stanie adherentnym hodowanych na płytce 24-dołkowej (transfekcja komórek bez odczepiania od podłoża) |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu do transfekcji na mikropłytce 96-dołkowej. |  |
|  | Dostępność zwalidowanych na urządzeniu odczynników do transfekcji, naczyń do transfekcji oraz DNA kontrolnego. |  |
|  | Budowa modułowa zapewniająca możliwość konfiguracji systemu. System musi posiadać przynajmniej jeden moduł sterujący oraz moduł funkcjonalny do transfekcji. |  |
|  | Możliwość pionowego montażu modułów |  |
|  | Mechanizm do łączenia ze sobą modułów |  |

| Inne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie: nie/tak |  |
|  | Instruktaż: nie/tak, dla 3 osób |  |
| Warunki dostawy i gwarancji |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |
|  | Czas dostawy: maks. 30 dni od dnia złożenia zamówienia, maksymalnie do 31.12.2016r. |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe: maks. 60 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy: 20 dni |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez 5 lat. |  |