Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Nr Sprawy TZ.2721.48.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonywanie przeglądów technicznych systemów SUG znajdujących się w

budynkach 2 i 4 PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi dwóch przeglądów technicznych systemów SUG znajdujących się w budynkach 2 i 4 PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o. przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

- Zakres czynności przeglądu obejmuje:

- Sprawdzenie dysz, przewodów czy nie są zapchane ciałami obcymi.

- Sprawdzenie przewodów, zbiorników, połączeń  czy nie są uszkodzone.

- Sprawdzenie ciśnienia w zbiornikach.

- Sprawdzenie stanu centrali i plomb.

- Kontrola szczelności systemu.

- Wywołać test konserwatora.

- Sprawdzić stan okablowania.

- Wykonać test przycisków.

- Wykonać test sygnalizatorów.

- Sprawdzić zgodność instrukcji.

- Sprawdzić zasilania podstawowe.

- Sprawdzić zasilania awaryjne.

- Sprawdzenie stanu akumulatorów.

- Sprawdzić przesyłanie sygnałów do systemów zewnętrznych.

- Sprawdzić status na centrali SAP i SUG.

- Sprawdzić 100% elementów systemu SAP wraz z  zapisami książki serwisowej.

- Sprawdzić szczelność butli oraz dokonać wpisu w Centralnym Rejestrze

Operatorów.

- Przeprowadzenie wszystkich innych prób i kontroli, przewidzianych przez

producenta oraz wymaganych przepisami prawa.

- Czyszczenie elementów systemu.

Po wykonaniu przeglądu należy sporządzić protokół odbioru, którego wzór przedstawi Wykonawca.

Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia Faktury VAT.

- Wymagane dokumenty i zaświadczenia

- Firma wykonująca przegląd techniczny musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji oraz co najmniej jedną osobą na stanowisku dozoru w zakresie obsługi,  konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci: GRUPA 1 do 1kV.

- Wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu SUG

|  | BUDYNEK 2 |  |
| --- | --- | --- |
| B6-X2-CP1L | B6 Centrala z wyc. i drukarką, 2-pętle z panelem dla 1SG, do 500 elementów B6-X2-CP1L | 1 |
| CUBUS MTD 533X | CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) | 2 |
| MCP 535X-5 | Przycisk START Gaszenie MCP535X-5 kolor żółty (IP 52) | 1 |
| MCP 535X-7 | Przycisk STOP Gaszenie MCP535X-7 kolor niebieski (IP 54) | 2 |
| SA-K7N | Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED SA-K7N | 1 |
| ASD 535-4 | System zasysający ASD 535-4 ze wsk. koncentracji dymu (bez detektora) | 1 |
| SSD 535-3 | Detektor dymu dla ASD 535, SSD 535-3 (0,02 %/m) | 2 |
| MCR9705-5A | Centrala sterująca wraz z akumulatorami | 1 |
| AKKU 17 | Akumulator 12 V 17 Ah | 2 |
| SIEX HC-227 | Stałe Urządzenie Gaśnicze produkcji "Poż - Pliszka" Sp. z o.o. | 1 |

|  | BUDYNEK 4 |  |
| --- | --- | --- |
| B6-X2-CP1L | B6 Centrala z wyc. i drukarką, 2-pętle z panelem dla 1SG, do 500 elementów B6-X2-CP1L | 1 |
| CUBUS MTD 533X | CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (TF1-TF9) | 2 |
| MCP 535X-5 | Przycisk START Gaszenie MCP535X-5 kolor żółty (IP 52) | 1 |
| MCP 535X-7 | Przycisk STOP Gaszenie MCP535X-7 kolor niebieski (IP 54) | 2 |
| SA-K7N | Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED SA-K7N | 1 |
| ASD 535-4 | System zasysający ASD 535-4 ze wsk. koncentracji dymu (bez detektora) | 1 |
| SSD 535-3 | Detektor dymu dla ASD 535, SSD 535-3 (0,02 %/m) | 2 |
| AKKU 17 | Akumulator 12 V 17 Ah | 2 |
| SIEX HC-227 | Stałe Urządzenie Gaśnicze produkcji "Poż - Pliszka" Sp. z o.o. | 1 |

- Warunki płatności:

- Płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.

- Faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru” z adnotacją „bez uwag”.

- Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej

faktury VAT.

- Termin realizacji

- Pierwszy przegląd: do dnia 05.01.2019

- Drugi przegląd: do dnia 05.06.2019